Вариометр БАКЛАН

Инструкция по эксплуатации

Баклан-варио – барометрический вариометр с звуковой индикацией и передачей данных через Bluetooth. Благодаря оригинальным техническим решениям обладает высокой чувствительностью и низким энергопотреблением, что позволит полностью погрузиться в полет и не отвлекаться на технические нюансы работы приборов. В вариометре реализована функция обновления программного обеспечения по протоколу Bluetooth, что дает возможность делать правки в программу удаленно по желанию пользователя.

Управление устройством

На передней панели устройства расположена прозрачная кнопка. При зарядке АКБ от внешнего источника кнопка светится красным и гаснет после окончания заряда АКБ.

Для включения устройства необходимо зажать кнопку на 5 сек. До тех пор, пока устройство не начнет проигрывать вступительную тему из игры Battle city. Если напряжение АКБ низкое, то после вступления прозвучит еще несколько нот.

После включения устройство готово к работе через несколько секунд, необходимых для установления фильтра Калмана.

Для изменения громкости необходимо зажать кнопку на 5 сек, дождаться мелодии перехода в меню и отпустить кнопку. Короткими нажатиями можно менять громкость, всего три уровня. РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ГРОМКОСТИ СОВМЕЩЕН С РЕЖИМОМ ОТКРЫТОГО СОЕДИНЕНИЯ С ВЕДУЩИМ УСТРОЙСТВОМ. Для выхода из режима изменения громкости необходимо удерживать кнопку более 2 сек до проигрывания мелодии выхода из режима или дождаться автоматического выхода.

Для выключения прибора необходимо удерживать кнопку 5 сек, не отпускать кнопку при проигрывании мелодии перехода в режим изменения громкости и удерживать кнопку до проигрывания мелодии «окончания игры Battle city».

Работа с Bluetooth

Новое устройство запускается в режиме доступности подключения, и любое BLE устройство может соединиться с вариометром. Для подключения дополнительных устройств необходимо перевести вариометр в режим сопряжения, который совмещен с выбором громкости.

(для основной массы устройств) Откройте настройки Bluetooth ведущего устройства. Найдите устройство Baklan Vario в списке устройств, если нет данного устройства, то переведите вариометр в режим видимости, затем выберите вариометр в списке устройств. Появится запрос на разрешение подключения, который надо подтвердить.

Если так не удалось подключиться, то необходимо воспользоваться специализированными программами, например терминалом.

Устройство поддерживает максимум 8 сопряженных устройств. Вероятно, вам не придется столкнуться с израсходованием лимита устройств, но, если такое случится, необходимо удалить все записанные подключения в вариометре. Для этого необходимо включить устройство, удерживать кнопку до проигрывания мелодии выключения и продолжать удерживать кнопку после окончания мелодии выключения до проигрывания мелодии удаления соединений. Затем включить вариометр.

После удаления всех сопряжений необходимо в ведущем устройстве удалить информацию о сопряжении с вариометром. Найдите в настройках Bluetooth ведущего устройства Baklan Vario и нажмите кнопку отключить/удалить/забыть.

Расширенные настройки вариометра

Вариометр передает данные в формате LK8000 по протоколу BLE UART. В этом же протоколе реализовано терминальное меню настроек прибора, так что вам не потребуются дополнительные устройства для корректировки значений прямо на поле.

Для подключения потребуется установить на ведущее устройство программу Serial Bluetooth Terminal или BLE Tools (ниже приведены QR для скачивания).

Serial Bluetooth Terminal: в верхнем левом углу есть выпадающее меню. В пункте Devices перейти на вкладку Bluetooth LE. В списке устройств выбрать Baklan Vario. После подключения на экране будут отображаться данные, передаваемые вариометром.

Для перехода в меню необходимо отправить в терминале “-menu”, вариометр пришлет версию, дату производства, серийный номер и поддерживаемые команды.

Serial Bluetooth Terminal				BLE Tools

Список поддерживаемых команд

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| -menu | Вызывает основное меню |
| -info | Отображает текущие установленные параметры |
| -commands | Показывает справку по изменению основных параметров |
| -exit | Переводит вариометр в нормальный режим работы |
| -reset | Устанавливает заводские настройки |
| -set vario off X | При Х не равным нулю отключает звук вариометра (для использования звука ведущего устройства) |
| -set pre up on X | При Х – не равным нулю включает звуковую индикацию предподъема |
| -set lift thres X | Устанавливает порог скороподъемности Х см/сек, выше которого начинается прерывистая звуковая индикация подъема |
| -set sink thres X | Устанавливает порог скороподъемности Х см/сек, ниже которого начинается непрерывная звуковая индикация спуска |
| -set pre up thres X | Устанавливает порог скороподъемности Х см/сек, выше которого начинается прерывистая звуковая индикация предподъема. Этот параметр должен лежать в промежутке между lift thres и sink thres |
| -set kalman q accel X | Устанавливает значение дисперсии вертикального ускорения Х в см/сек2. При увеличении данного параметра чувствительность РАСТЕТ, но также и растет число случайных срабатываний от незначительных изменений давления. |
| -set kalman r meas X | Устанавливает значение дисперсии датчика высоты Х в см2. Примерно равно среднеквадратичному отклонению датчика давления в квадрате. При увеличении этого параметра несколько ПАДАЕТ чувствительность, но растет стабильность показаний вариометра. |

Пример: -set lift thres 15 установит порог звуковой сигнализации подъема 0,15 м/сек.

По техническим вопросам:

Почта: baklan.vario@gmail.com

Электрические характеристики

| Наименование | Значение |  |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мин. | Ном. | Макс. |  |
| Напряжение питания от з/у | 4,3 | 5 | 8,5 | Вольт |
| Напряжение аккумулятора | 2,9 | 3,8 | 4,2 | Вольт |
| Емкость аккумулятора |  | 200 |  | мА/ч |
| Ток зарядки аккумулятора |  | 200 |  | мА |
| Ток потребления |  |  |  |  |
| -в режиме «быстрой» рассылки рекламных пакетов BLE |  | 2 |  | мА |
| - в режиме «медленной» рассылки рекламных пакетов BLE | 1,4 | 1,7 | 1,9 | мА |
| -в режиме установленного соединения с ведущим устройством | 1,4 | 1,6 | 1,8 | мА |
| -при громкости «1» и установленном соединении с ведущим устройством (номинальное значение при подъеме 1 м/с) |  | 1,8 | 3 | мА |
| -при громкости «2» и установленном соединении с ведущим устройством (номинальное значение при подъеме 1 м/с) |  | 3,5 | 5,5 | мА |
| -при громкости «3» и установленном соединении с ведущим устройством (номинальное значение при подъеме 1 м/с) |  | 6 | 9 | мА |
| Время работы без подзарядки | 25 | 100 |  | часов |
| Время зарядки АКБ | 2 |  |  | часов |

Дата производства: _______________

Серийный номер: ________________